扬州大学广陵学院看台楼防水维修工程

施工及报价要求
一、工程名称、地点、最高限价及工期
    本工程名称为：扬州大学广陵学院看台楼防水维修工程；工程地点位于邗江南路199号扬州大学广陵学院看台楼；本工程最高限价为4.98万元（超过此限价者为废标）；工期15天。
二、工程范围

    看台楼走道（南北方向）159米，3条横向伸缩缝。具体工程量请投标单位现场察看并精确计算，竣工后不得调整。
三、施工要求要求：

（一）看台楼南北方向走道施工要求：
1、 走道四周地面向上30cm范围内，机械切割、凿除原砂浆粉刷层；

2、 墙地面修补，阴角做弧型角；

3、 地面清理、清除干净；

4、 涂刷两遍水性沥青防水涂料；

5、 阴角粘贴丁基防水胶带；

6、 火铺聚合物改性沥青卷材；

7、 钢筋网片叠加铺设，之间用钢丝连接；

8、 地面浇筑6cm细石混凝土保护层，排水坡度2%；墙面1:2水泥砂浆粉刷。
9、 看台正面、侧面示意图：
[image: image1.jpg]C2040 A B e LR P
CHEZK 3 P 2%)

% 1R 4@200%9 755 M Hr

NI

3mm 3R & WA I 5 B KB

BH FR KU T 2 B K R

TR 3K A I 5 B KR



10、施工示意图：
（二）横向伸缩缝施工要求：

延伸缩缝向两侧30cm机械切除砂浆找平层；

1、 清除伸缩缝间杂质，用高压吹枪清理干净；

2、 伸缩缝填塞发泡挤塑板

3、 伸缩缝两侧8cm宽基层打毛，涂刷界面剂，浇筑80*50止水坎;（结构）

4、 伸缩缝填实非固化橡胶沥青灌缝剂；（柔性）

5、 止水坎外侧涂刷水性沥青防水涂料；（柔性）

6、 伸缩缝粘贴丁基胶带；（柔性）

7、 制作安装0.8mm厚不锈钢伸缩缝盖板；

8、 不锈钢与地面结构胶收边；
9、 止水坎外侧填补水泥砂浆层，向两侧排水。
10、 施工示意图：

[image: image2.jpg]1100

PEM AR TR
TR K
iR i3 &85+ R Wi
BB 2
BRI =38 K I T B K ek
=R 3 1 €7 4
BRI T TE 4257
HEsE





四、报价及其他要求:
1.工程质保期。本工程质保期为3年。
2.投标报价：

（1）本工程方案设计费用按投标报价的3.5%计入总价，报送决算前与设计单位结算，设计单位开正式发票。
（2）投标报价以固定总价报价；
（3）上述数据仅供投标前参考，具体尺寸个投标单位自行测算，竣工后不作调整。
（4）工程管理。材料进场、基层处理、等均须由建设单位项目管理人员验收后方可进行下道工序施工。未经验收签字不得进入下道工序施工。
（5）施工产生的垃圾全部清运出校、打扫干净，接受院方的验收。
五、主要材料要求
防水卷材为3mm厚东方雨虹合格产品；
六、其他
本工程最终结算价以扬州大学审计处审计结果为准。
                                         扬州大学广陵学院后勤保障处
                                                 2021年4月6日

1

