垃圾房区域环境整治施工图补充说明及报价要求

一、工程概况

本工程项目名称：扬州大学广陵学院垃圾房区域环境整治；

工程地点：我院校区东北角垃圾房区域；

施工工期：20天。

二、工程范围

以施工图纸为主，结合现场查勘内容。

三、工程主要内容

1.新建垃圾池9米长* 7米宽* 1.8米高；

2.阳光板温室大棚：长20米*宽6米*高3米；

3.新建20cm厚C30混凝土路面：约200平米，详见图纸；

4.图纸区域平整场地，余土及施工垃圾外运出校。

四、 现场施工条件

本工程由学院提供水源、电源，交通方便。

五、施工做法

1.总体做法详见图纸。

2.垃圾池做法补充要求：

（1）垃圾池内地面做法与新建路面相同，参见苏J01-2005-1/8,其中C25混凝土调整为C30预拌混凝土；

（2）垃圾池东南角接入Ø20PE水管及配套龙头1只，东北角配置室外电箱1只，电箱内开关等配置详见图纸。

3.大棚做法补充要求：

（1）大棚室内地面做法：植草砖平铺路面，做法参见：苏J01-2005-6/8,其中混凝土方格砖调整为“8”字植草砖；

（2）大棚内接入Ø20PE水管及配套龙头1只；

4.道路做法：面层做法同垃圾内地面做法，取消混凝土路牙做法；

5.图示区域（原垃圾房北侧）施工范围内，等主要施工内容完成后，场地平整，将多余土方及施工产生的垃圾全部清运出校。

6.垃圾池内地面混凝土浇筑前，增加一层钢筋网片Ø10@200双向.

六、报价其他要求:

（1）工程质保期。本工程质保期为1年。

（2）工程施工做法。本施工要求中建设单位提供的施工做法为必须做法，其他未提及的请各投标单位按照相关建筑、给排水、电气施工规范施工。不得有违反规范、不服从甲方、野蛮施工行为。

（4）投标报价：按固定总价报价，附工程清单及综合单价。工程量以图纸为参考结合现场尺寸进行测算，竣工后不作调整；报价须含3%的方案及图纸设计费用（以，最终报价为基数），第一次付款时与设计单位单独结算。

（5）工程管理。材料进场、基层处理、等均须由建设单位项目管理人员验收后方可进行下道工序施工。未经验收签字不得进入下道工序施工。

（6）工程验收。验收标准：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2011、《建筑电气工程施工质量验收标准》GB 50210-2011及其他验收规范执行。

（7）建设单位项目负责人负责对施工现场负责人的工作全面查核。

（8）施工产生的垃圾全部清运出校、打扫干净，接受院方的验收。

七、主要材料要求

（1）水泥为扬州绿杨P32.5级

（3）电线、电缆为江阳牌合格产品

（4）开关、插座为鸿雁牌。

八、施工注意事项

（1）施工单位负责施工现场安全；

（2）施工单位应遵守学校相关规定，文明施工，采取防尘、防噪措施，减少对周边环境的影响，保证正常办公环境；

（3）质量控制节点隐蔽前应通知建设单位现场负责人，待检查认可后方可隐蔽；

(4) 工程施工完毕垃圾清运出校。

九、其他

1、非招标范围内的工程变更以实际工程量定额计价。（不得超过合同规定）

2、不按招标文件规定时间查勘现场的，按弃权处理。（以现场签字为准）

扬州大学广陵学院后勤办公室

2021-5-27

主要材料要求表

| 序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  |  |  |
| 2 | 电线电缆 |  |  |  |
| 3 | 开关 |  |  |  |