文体馆招生就业大厅格栅天棚装修工程补充说明及报价要求

一、工程名称、地点、工期

本工程名称为：扬州大学广陵学院文体馆招生就业大厅格栅天棚装修工程，工程地点位于邗江南路199号扬州大学广陵学院新校区文体馆一楼S102室，工期10天。

二、工程范围

以施工图纸为主，结合现场勘察。天棚总面积约为350平米（数据仅供参考，请各投标单位现场测量，竣工后不得调整）。

三、工程主要内容

天棚以铝格栅（35*10*0.5@100*100）吊顶为主，局部轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，吊顶高度暂按3.66米计算。电气照明详见图纸；原墙面注意做好成品保护，如有污染原样恢复。

四、 现场施工条件

本工程位于我院新校文体馆一楼内，水源、电源齐全，交通方便。

五、施工做法

1.总体做法详见图纸。

2.拆除原天棚所有吸顶日光灯，集中后统一送到校区指定地点。

3.室内8台空调内机下沿高度须调整一致，产生费用包含在本项目之内。

4.原消防喷淋龙头原则上不做改动，但是如果在纸面石膏板吊顶范围内则需要改成下喷式，产生费也须包含在本项目之内。

5.电气照明做法参见图纸。灯具控制方式须与原来相同。

六、报价及其他要求:

（1）工程质保期：本工程质保期为1年。

（2）工程施工做法：本施工要求中建设单位提供的施工做法为必须做法，其他未提及的请各投标单位按照相关建筑、电气施工规范文明施工。不得有违反规范、不服从甲方管理、野蛮施工等行为。

（3）投标报价：本工程最高限价为4.98万元，超过此限价者为废标；按固定总价报价，非设计单位中标须支付中标价的3%作为图纸设计费用给设计单位。设计图纸中工程量仅供参考，请各投标单位现场测量，竣工后不作调整。

（4）工程管理：材料进场、基层处理、等均须由建设单位项目管理人员验收后方可进行下道工序施工。未经验收签字不得进入下道工序施工。

（5）工程验收：验收标准：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2011、《建筑电气工程施工质量验收标准》GB 50210-2011及其他验收规范执行。

（6）建设单位项目负责人应对施工现场负责人的工作进行查核。做好工作记录。

（7）施工产生的垃圾全部清运出校、打扫干净，接受院方的验收。

七、主要材料要求

（1）白水泥为苏州白熊牌32.5级，乳胶漆为立邦优质品，纸面石膏板为龙牌。

（2）电线、电缆为江阳牌合格产品。

（3）开关、插座为鸿雁牌。

（4）灯具为欧普、美的或飞利浦品牌。

八、施工注意事项

（1）施工单位负责施工现场安全；

（2）楼内原有设施及消防器材由施工单位做好保护工作，如损坏需全额赔偿。

（3）施工单位应遵守学校相关规定，文明施工，采取防尘、防噪措施，减少对周边环境的影响，保证正常办公环境；

（4）质量控制节点隐蔽前应通知建设单位现场负责人，待检查认可后方可隐蔽；

(5) 工程施工完毕垃圾清运出校。

扬州大学广陵学院

2021年1月19日